# Měření emisí plynů (CH4, CO2, N2O) z vodního prostředí

- Pro měření emisí plynů z vodní hladiny do atmosféry byla použita metoda vespodu otevřených statických komor plovoucích na hladině. Jedná se v zásadě o uzavřené PE komory nasazené na polystyrénový plovák, ve kterém je kruhový otvor uzavírající určitou plochu hladiny vody (viz obr.). Do stěny komory je umístěna pryžová zátka, která umožňuje pozdější odběr plynů. Plovák s komorou je umístěn na hladinu vody, zajištěn proti odplavení  a ponechán určitou dobu tak, aby do komory mohly z hladiny emitovat sledované plyny. Doba expozice komor trvá 2-3 hodiny.

- Po uplynutí doby inkubace se jehlou perforuje zátka a z vnitřku komory je do plynotěsné stříkačky o objemu 100 ml odebrán vzorek plynu. Po nasátí vzorku plynu je plynotěsná stříkačka utěsněna pryžovou zátkou. Současně je před započetím inkubace z okolního vzduchu odebrán vzorek plynu pro určení počátečních hodnot plynu v okolním vzduchu. Koncentrace sledovaných plynů je stanovena pomocí plynové chromatografie.

- Výpočet množství (emise) unikajícího plynu (v mg nebo g) z jednotky hladiny (m2) na jednotku času (den nebo rok) se provede na základě zjištěných koncentrací plynů před a po inkubaci, objemu vnitřního prostoru komory, doby inkubace a plochy hladiny, ze které emitoval plyn (tj. velikost otvoru v plováku). Výpočet denního toku sledovaného plynu z metru čtverečného vodní hladiny lze vypočíst pomocí následující rovnice:

F = ((cI – cR) * V * 24 / t * 1000) / p

F je tok plynu v mg/m2/den, cI je koncentrace sledovaného plynu v plynovém vzorku odebraného z vnitřku komory po inkubační době v mg/l, cR je koncentrace sledovaného plynu v referenčním plynovém vzorku okolního vzduchu v mg/l, V je objem komory v litrech, t je doba inkubace PVC komory v hodinách, p je plocha hladiny ze které emitovaly plyny přepočtená na m2.