# Stanovení fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) v biofilmových nárostech

## Extrakce lipidů

- K 20-30 g sedimentu v kádince přidat extrakční směs a chloroform: methanol : voda v poměru 2 : 1 : 0,8 (75 ml methanolu, 37,5 ml chloroformu 30 ml 0.05 M fosfátového pufru - pH = 7.4)

- Sonikovat vzorek 2 minuty na ultrazvukovém homogenizátoru (duty 50%, power 90%)

- Odseparovat sediment centrifugací (30 min., 2000 ot./min.)

- K supernatantu přidat chloroform (37,5 ml) a redestilovanou vodu (37,5 ml)

- V dělicí nálevce nechat stát vzorky přes noc, dokud není vodní  (vrchní) fáze čirá.

- Odpustit dolní (organickou) fázi přes fritu se sintrem do skleněné baňky a odpařit rozpouštědla z organické frakce na vakuové odparce (max. teplota 37 oC)

- Vysušené celkové lipidy rozpustit přídavkem 3x2 ml chloroformu a rozpouštědlo poté odstranit proudem dusíku

Izolace fosfolipidů silikagelovou chromatografií

- Vzorek rozpustit v 1 ml chloroformu a přidat na silikagelové kolonky (Bond Elute-SI, 500 mg, 3 ml), pročištěné směsí methanolu a chloroformu (1:4, v/v)

- Do kolonky přidat postupně rozpouštědla vzrůstající polarity - 5 ml chloroformu, pro oddělení neutrálních lipidů, dále 5 ml acetonu pro oddělení glykolipidů a nakonec 5 ml methanolu, kterými jsou do připravené nádobky vymyty fosfolipidy (polární lipidy)

- Nádobku s methanolem a fosfolipidy vysušit v proudu dusíku

Transesterifikace mastných kyselin methanolýzou

- Vzorek rozpustit v 1 ml směsi toluen : methanolu (1:1) a v 1 ml KOH rozpuštěného v methanolu, inkubovat alespoň 15 minut při teplotě nižší než 37 °C.

- Poté vzorky neutralizovat 0,2 ml 1M kyseliny octové a 2 ml destilované vody; protřepáním oddělit fáze, vrchní fáze je organická a obsahuje methylestery mastných kyselin, spodní je vodní fáze.

- Do vodní fáze přidat 2 ml směsi hexan : chloroform (4:1) a provést reextrakci. Vzorky    odpařit na 1 ml a použít k  nástřiku na kolonu pro separaci methylesterů na plynovém chromatografu