Stanovení metanogenního potenciálu

Potenciální produkci metanu je definována jako schopnost mikrobiálního společenstva sedimentu produkovat metan při anaerobních inkubacích ex situ.

- Inkubace je prováděna v tmavých lahvích 250 ml se speciálními šroubovacími uzávěry, umožňujícími opakovaný odběr plynu z headspace láhve (viz obr.). Pro každý vzorek 3 opakování + kontrolní vzorek s destilovanou vodou.

- Do lahví se vkládá 100 g vlhkého sedimentu (< 2-3 mm); sediment je pak zalit  obohacenými roztoky nebo destilovanou vodou. Jako uhlíkatý substrát slouží glukóza, acetát (Ca(CH3COO)2) (100 mg C na sklenici) a směs H2/CO2 (80/20 vol./vol.). Lahve s roztokem glukózy a acetátů se nechávají po 5 min. probublávat dusíkem (N2). Objem headspace je udržován ± 20cm3 (20 ml).

- Inkubace probíhá při 20oC po 24-72 hodin, subvzorky headspace jsou analyzovány na GC  každých 24 h. ). Po ukončení inkubace se každý vzorek sedimentu vysušil a zvážil a následně se použil pro výpočet.

- Produkce metanu v lahvích byla vypočtena z rozdílu mezi počátečním a finálním množstvím metanu ve sklenici, a přepočtena na 1kg suché hmotnosti sedimentu (dry weight) za 1 den (µg/ kgDW-1.d-1).